Nr postępowania: ZP.271.58.2018    		            	Racibórz, dnia 23.07.2018r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej z przedziału od 10 000  do 30 000 euro

1.   Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550719, e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP: 639-10-02-175     REGON: 276258397

ogłasza postępowanie pn.:

REMONT I PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ – BOISKO ORLIK

PRZY UL. KASPROWICZA 4 W RACIBORZU

2. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej lub innych projektów, programów:

tak

(jeżeli tak – należy wpisać nazwę projektu lub programu)

.......................................................................................................................................................

nie

3.   Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej – boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 4 w Raciborzu.

2)   Zakres zadania obejmuje:

- rozebranie istniejącej nawierzchni poliuretanowej o grubości 4-5 cm.

- wywóz i utylizacja zerwanej nawierzchni.

- wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową nawierzchnię poliuretanową.

- wykonanie podłoża - warstwy dynamicznej ET gr 35 mm – granulat gumowy z żwirkiem kwarcowym połączony lepiszczem poliuretanowym

- wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej - EPDM 2S (dwuwarstwowej)  o gr. ok. 13 mm składająca się z warstw:

- dolnej  o gr. ok. 7 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).

- górnej o gr. ok. 6 mm – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu (układana specjalistyczną  układarką), wymagane jest użycie granulatu EPDM w kolorystyce ceglasto-czerwonej z pierwotnej produkcji, nie dopuszcza się granulatów z recyklingu.

- malowanie linii boiska farbami poliuretanowymi - odtworzenie istniejących linii.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać:

-	wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry  	nawierzchni pu),

-	wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo

ekologiczne – zawartość pierwiastków śladowych),

-	wyników badań WWA

-	atest higieniczny PZH

-	karta techniczna potwierdzona przez producenta
	- 	autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla 				wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 					gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię – należy ją 				dostarczyć przed końcowym odbiorem robót  i przekazaniem do 					użytkowania.

- ilości podano przedmiarze robót.

4.	Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2

do Instrukcji dla Oferentów.

5.   Oferent wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych

zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz, stanowiącą Załącznik Nr 5 do

Instrukcji dla Oferentów.

6.   Termin realizacji/wykonania zamówienia: 10.10.2018r.

7.  Na  potwierdzenie  warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących

dokumentów:

8.1.  Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do Instrukcji dla Oferentów.

8.2.  Kosztorys ofertowy wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

8.3.  Aktualny odpis  z  właściwego rejestru  lub z  centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego   nie  wcześniej   niż  6 miesięcy przed  upływem   terminu składania ofert.

8.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena:  100 %

9.  Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana 	Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia  03 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.  Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych – Pani Monika Piechaczek, tel. 32 755 07 10, Inspektor

w Referacie Zamówień Publicznych

- w sprawach przedmiotu zamówienia – Pan Alojzy Brzonkalik, Podinspektor

w  Wydziale Inwestycji i Urbanistyki, pok. 206, tel. 032 755 06 66 w godz. 800 – 1530 .

12.  Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz  wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania  przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk								                             .....................................................

(podpis osoby uprawnionej)